1、关节沿冠状面运动，骨向正中矢状面靠近者为“内收”

2、听眶线 ABL，同侧眼眶下缘；听眦线 OMBL，同侧眼外眦；听眉 SML 线，同侧眉弓中点

3、眉眦眶鼻（从上至下）与以听眦为水平线的夹角分别为 10°、 12-15°、 25°

4、听眶线：人类学基准线；听眦线与听眶线成 12-15°；

5、听鼻线与听眦线成 25°；听眉线与听眦线成 10°

6、头部 CT 检查扫描基线-听眦线

7、鼻咽部横断面 CT 扫描的体位和基线是仰卧位、听眉线

8、鼻咽部冠状面 CT 扫描的体位和基线是俯卧位、听眶线与台面平行

9、在胸部心脏摄影检查时，将右前斜位称为第一斜位，左前斜位称为第二斜位

10、胸骨颈静脉切迹相当于第2,3胸椎水平；甲状软骨平第5颈椎水平；颈部后方最突出的骨的部分是第7颈椎棘突；胸骨角平第4,5胸椎水平；剑胸关节平第9胸椎水平

11、颅骨骨折患者应尽量减少搬动，以避免加重损伤所以应采用头颅前后位，仰卧水平侧位

12、鞍区肿瘤，垂体瘤患者应首选的摄影位置是头颅侧位

13、检查胆脂瘤的最佳体位是梅氏位

14、上颌窦检查首选瓦氏位，积液时为清晰显示与水平面平行的液面，应采用站立位，其他通常选用俯卧位摄影

15、斯式位是显示内听道的最佳体位，颅底位、汤式位显示也较清楚

16、胸腔游离积液时，侧位体位可使积液沉向近地侧，摄取后前位可清晰显示液平面；包裹性积液时，可根据后前位 和侧位显示的积液位置摄取切线位；左心房增大时，在右前斜位时显示最清晰，摄取吞钡像，可以更加清晰的显示左 心房边界

17、腰椎斜位是显示腰椎椎弓峡部的最佳位置；脊柱裂常累及腰椎、骶骨，所以要摄取腰椎前后位、骶骨前后位

18、头颅侧位摄影应平静呼吸后屏气

19、梅氏位又称岩骨轴位，摄影角度应选择双45°，即正中矢状面与台面呈45°角，听眶线与台面垂直、中心线向足 侧倾斜45°角，对准对侧眼眶上方，经被检测乳突尖部射入胶片下1/3处

20、乳突双15°侧位，称为劳氏位；劳 15许 25伦 35梅 45斯 55（劳许伦梅斯）

21、柯氏位（鼻窦后前 23°位），俯卧，听眦线垂直台面，中心线向足端倾斜 23°，通过鼻根照射；额窦、筛窦

22、瓦氏位（鼻窦后前 37°位），俯卧，听眦线与台面呈 37°角，中心线垂直入射同过鼻棘；上颌窦、额窦、筛窦

23、肺部摄影正确的呼吸方式是深吸气末屏气

24、膈上肋骨摄影采用的呼吸方式为深吸气屏气

25、腹部摄影的呼吸方式为深呼气后屏气

26、心脏摄影的呼吸方式为平静呼吸屏气

27、扁平足的最佳摄影体位是双足站立侧位

28、疑有肺尖处病变应选择的摄影位置是胸部前弓位

29、为减少心脏影像的放大，降低测量误差，心脏摄影一般采用远距离（200cm）摄影

30、肋骨斜位摄影，主要 观察腋中线区肋骨弯曲部的骨质情况

31、心脏三位片：后前位；右前斜位（吞钡45到55度）；左前斜位（55到65度）呼吸方式为平静呼吸屏气

32、为避免下颌骨的过多重叠，第3-7颈椎前后位摄影时，中心线应向头侧倾斜10°

33、颈椎右前斜位摄影，观察的是右侧椎间孔

34、手正位照片中，舟状骨呈现为半轴位腕关节尺侧偏展位为舟状骨的专用位置

35、手正位片，2-4掌指骨呈正位，拇指呈斜位投影

36、类风湿性关节炎是一种胶原系统疾病，累及全身的结缔组织，应摄取双手标准正位，包括腕关节

37、腕关节正位摄影，中心线应对准尺桡骨茎突连线中点

38、肱骨穿胸侧位，适用的病变是肱骨外科颈骨折

39、肩关节正位摄影要求中心线经肩胛骨喙突垂直射于胶片中心

40、踝关节正位，中心线对准内、外踝连线中点上1cm

41、髋关节前后位：患者仰卧，下肢伸直；双下肢稍外展，足尖内旋并拢髋关节定位点是：被检侧髂前上棘与耻骨联 合上缘连线中点向外下做垂线5cm 处，申通线光滑锐利，显示清晰

42、碘油类对比剂因易引起血管栓塞而不适用于心脏及各类血管造影检查

43、经血管注入体内的有机碘对比剂由于血-脑脊液屏障的作用，不能进入脑实质，脊髓和脑脊液内

44、离子型对比剂的渗透压高于非离子型对比剂，单体型对比剂渗透压高于双聚体型对比剂

45、碘过敏的试验方法有：静脉注射试验、口服试验、舌下试验、皮内试验、眼结合膜试验

46、肺动脉起源于右心室，支气管动脉造影最常用股动脉；门静脉造影导管插管选用肠系膜上动脉

47、静脉肾盂造影中腹部压迫点在脐下两侧，骶骨岬水平，输尿管在此向下侧走形，压迫球囊形成对输尿管的压迫对 比剂选用优维显

48、乳腺摄影需加压，因为压迫会减少其厚度，从而减少剂量、散射线和影像模糊，并使照片光学密度均匀，同时还 可固定乳腺，从而消除运动伪影

49、与解剖学水平面平行的定位线是听眶线

50、头颅侧位摄影中心线经外耳孔前、上各2.5cm 处射入

51、足前后位摄影中心线应对准第三跖骨基底部

52、髋关节蛙式位是检查小儿髋关节脱位、复位的专用体位

53、肩胛骨前后位摄影中心线应对准喙突下5cm

54、CR 的构成主要有信息采集部分、信息转换部分、信息处理部分和信息储存及记录部分

55、IP 板的结构表面保护层、荧光体层、基板、背面保护层

56、CR 的特点灵敏度高、线性好、动态范围大、数字化输出和可编写程序

57、DR 的基本结构 X 射线影像接收器、数据采集器、图像处理器、存储器、图像监视器、系统控制器

58、CT 机的运行坏境电源内阻小于 0.3Ω，电源波动小于 10%，接地电阻小于 4Ω，温度 18-22度，湿度 45-60%

59、分辨率包括空间分辨率和密度分辨率，空间分辨率即像素数量，如 2048×2560；密度分辨率用 bit 即灰阶表示， 如12bit 表示其最高密度分辨率为 1/212（即 4096级灰阶）

60、梯度系统由梯度线圈、梯度控制器、模数转换器、梯度放大器和梯度冷却系统等组成

61、射频系统射频线圈按作用范围可分为全容积线圈、部分容积线圈、表面线圈、体腔内线圈、相控阵线圈五类

62、磁共振成像中长 FOV(视野 )越大，图像的信噪比越高，但空间分辨率越低

63、提高磁共振图像信噪比的原则是提高受检组织的信号强度和降低噪声，如强磁场强度、长 TR、短 TE、大成像范 围（ FOV）、层厚增加等均可提高磁共振成像的信噪比

64、质量管理的目标提高放射科管理水平、改善放射科横向联系、建立标准化评价方法、代价 -危害 -利益的分析

65、影像质量评价主观评价法有对比度清晰度曲线图法（视觉分辨）、模糊数学评价法（模糊）、 ROC 曲线法（受试者 特性曲线）；客观评价法有均方根值（统计涨落）、维纳斯频谱（噪声功率谱）、调制传递函数（系统分辨率特性）、量 子检出效率、信噪比等

66、一幅 CR 的影像图像的存储空间为 4MB 左右，一幅 CT 图像（ 16位）的存储空间约为 0.5MB

67、IP 版的空间分辨率一般为 2.5-5.0LP/mm，动态 1-10000，激光束直径 50-150um

68、DR 的空间分辨率为 2.5-3.6LP/mm，动态 1万-10万，密度分辨率 14bit

69、荧光屏像素 2MP（1K-1600×1200）， 3MP（1.5K-2048×1536） MP 表示百万像素，K 表示扫描线数千行

70、增强扫描：怀疑眶内肿瘤、炎症、血管性病变及眶内肿瘤向框外侵犯时，需做增强扫描增强扫描可使血管、肌肉 和有血供的的病变显示清楚，利于对病变的定性。对比剂使用同颅脑增强延迟扫描时间为50秒，临床怀疑血管性病变者，还可用动静脉双期扫描对比剂用量60—80ml，流速2.5—3ml/s，延迟扫描时间为动脉期20秒，静脉期50秒

71、r 照相机又称闪烁照相机是对引入体内的放射性核素在组织和病变中的浓度分布进行成像并可进行动态观察的 核医学仪器

72、支气管动脉造影常选用股动脉血管穿刺插管

73、门静脉造影可将导管插入肠系膜上动脉、脾动脉

74、上腔静脉造影常选用头臂静脉或贵要静脉或肘正中静脉穿刺插管

75、下腔静脉造影常选用股静脉穿刺插管

76、经肝排泄的碘番酸（口服），胆影葡胺（静注）

77、主要经肾脏排泄的离子型对比剂是复方泛影葡胺，非离子型对比剂是优维显、碘佛醇；无机碘剂是碘化钠

78、骶髂关节摄影，中心线应向头侧倾斜 10°~25°

79、拟观察某肠梗阻患者腹部积气和积液情况，最好选用站立前后位

80、腰椎正位摄影，中心线入射点应是肚脐上方3cm

81、静脉胆囊造影观察胆管的最佳摄影时间在注药后15~30min

82、在胸椎侧位片上难以清晰显示的是第1胸椎

83、膈下肋骨摄影时，应采取的呼吸的方式为深呼气后屏气

84、常规肺脏摄影正确的呼吸与屏气方法是深吸气后屏气

85、心脏摄影的呼吸与屏气方法为平静呼吸屏气，焦－片距为200厘米

86、颈椎斜位摄影矢状面与台面所呈角度应是45度

87、踝关节前后位摄影，被检侧足尖应内旋10至15度

88、为诊断椎弓峡部断裂，应采用腰椎双斜位

89、腹部前后位片能显示其轮廓的脏器是肾

90、离子型对比剂的特点是高渗性、高离子性、弱亲水性

91、细小玻璃碎片进入眼内，该异物属于半透性异物

92、乳腺摄影用胶片属单面乳剂胶片

93、显示视神经孔的摄影体位是瑞氏位

94、疑有肺尖处病变应选择的摄影位置是胸部前弓位

95、颈椎右前斜位摄影，观察的是右侧椎间孔

96、足内斜位摄影时，足底与暗盒的夹角为30度~45度

97、颈部 MRA 成像时应注意显示快流血管采用3D-TOF

98、HASTE 成像序列可用于膀胱成像

99、在诊断盆腔血管疾病方面最好的成像方式是3D-CE-MRA

100、扩散加权成像和灌注加权成像主要的临床应用是急性脑梗死

101、CT 检查必须采用增强扫描做出诊断的疾病是脑血管畸形

102、IP 板的微量活化剂是 Eu2+

103、照射量的定义是指用来度量 X 射线或γ射线在空气中的电离能力的物理量

104、旋转 DSA 适用于脑血管、心脏、冠状动脉的检查

105、步进 DSA 主要用于四肢动脉检查和介入治疗

106、类风湿关节炎的常规摄影体位是双手正位包腕关节

107、常规 CT 检查采用俯卧位的检查部位是双手及双腕

108、四肢 CT 区分左右的措施是输入标记

109、窗宽窗位：脑80-100,35-45；软组织 300-400,35-45；骨1000-1400,300-500；肺800-1500，-800~ -600 110；高分辨率扫描窗宽窗位 肺部：1500，-500；耳部 3800，500。